空压机维保标准

设备规格清单

1.优耐特斯 UDT160A-8VPM       1台        大机房

2.优耐特斯UD55A-8C            1台 　　　模具车间　　

3.阿特拉斯 GA-75              8台　　　　大机房7台/喷涂涂5线1台

4.意朗 ERC-75SA               2台        模具车间1台/修模车间1台

5.意朗 ERC-100SA              6台        大机房4台/喷涂五线2台

6.宝勒特BLT25A-3/8            1台        熔铸车间

空压机日常维护事项

1.常规巡检机台       1周/次      每周提交检查报告到设备部核签

2.空气过滤器         2周/次      吹灰清理

3.风冷散热器         2周/次      吹灰清理

4.主机电机机件       1月/次      清理灰尘

5.整体灰尘油渍       1月/次      清理

6.散热风扇叶轮       1月/次      清理

7.水冷却器           设备运作温度超105度必须清洗，不设次数上限

8.空压机排水器       2月/次      清理维护

9.电柜/电箱          1月/次      清理灰尘（包括变频器清灰）

10.每台空压机配设备维护检修记录本（各事项实时记录）

11.常规巡检工作内容

①当出现突发故障的解决时，乙方会在2小时内及时带备件上门予以解决。当设备维修时间过长而影响到甲方的正常生产，如有需要，乙方可免费为贵司提供备用机器，确保甲方的正常生产。

②乙方每月至少4次派技术人员对甲方设备免费进行月度例行巡检，对空压机进行检查、润滑、清洁、调整等检查维护工作，以使空压机设备正常运行，并开具机器巡检单，交维修部门核实签名确认。有助于甲方对机器进行系统有效管理；

巡检内容概况如下：提供一些压缩机维护建议，参考实行。

a. 检查机组有无异常声响和泄漏； 

b  检查仪表读数是否正确； 

c. 检查温度显示是否显示正常。 

d. 检查机内是否有锈蚀、松动之处，如有锈蚀则去锈上油或涂漆，松动处上紧； 

e. 排放冷凝水。 

f. 清除冷却器外表面及风扇罩、扇叶处的灰尘； 

g. 加注润滑油于电动机轴承上； 

h. 检查软管有无老化、破裂现象； 

i. 检查电器元件，清洁电控箱。

③当发现或发生非保养责任事故时，立即通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，则乙方通知甲方停止使用该设备。

④服务期内，乙方对甲方提供必要的技术支持。

空气压缩机的维护保养说明：

空压机维修保养，对空压机的使用寿命起着决定性的作用。良好的空压机维修保养能减少空压机维修的使用成本，降低空压机的维修停机次数。为了保证机组的使用寿命，须制定详细的维护计划，执行定人操作、定期维护、定期检查保养。

空压机易损件维修更换事项

                  ①绕线圈（包括修线圈、更换轴承、油封、修复轴头在内）

    ②漏油（包括更换油封、轴承）

1.主机电机维修

                  ③整台电机更换新机

                  ④阿特拉斯机型主电机后端轴承维修更换

2.加载阀维修更换

3.温控阀维修更换

4.温度传感器维修更换

5.压力传感器维修更换

①维修

6.控制屏

②更换新屏

7.水冷散热器油管维修更换

8.进气管维修更换

9.进气阀维修更换

10.回油管维修更换

11.主机电机电动散热风扇

12.主机散热器维修更换

                             ①更换叶轮

13.主机散热器散热风机维修    ②更换电机

                             ③维修电机线圈及更换轴承

14.主机机头维修：1.维修更换轴承/密封/螺杆轴头修复，2机头整机更换维修。
15.其他除以上14项以外维修事项需要招标维修（常规接触器、继电器、开关、PLC模块、热继电器、按钮、钮子开关等电气原件由华昌公司负责购买）

16.备注：1至14项由维保方与华昌公司按签定合同规定各项维修费用标准进行维修

空压机维保事项标准

 ①机油选全合成油                 8000H或1年更换1次

                 ②空气过滤器                     1年更换2次

                 ③油过滤器                       1年更换2次

                 ④油气分离器                     1年更换2次

1.常规耗材更换

                 ⑤回油单向阀                     1年更换1次（全年质保）

                 ⑥冷却塔清洗剂                   1周投放10公斤（全年240公斤）

                 ⑦宝勒特（熔铸空压机）三角皮带   6周更换1次（6周质保）
                 ⑧意朗空压机电机梅花胶垫         1年更换1次（全年质保）

